太赫兹馈源芯片幅相校准数据测试步骤

- 不同馈源芯片间幅相校准数据测试

针对不同波束指向角分别进行。以法向方向（0°波束指向）为例，其他指向角操作类似。

- 选定校准频率（即频谱仪观察频率），根据“中频和本振频率核算表”设置LO源与IF源输出频率。

- 配置基准芯片（即芯片1）

- 芯片1设为“四通道一致相位状态1”（参见表1，即Ap1,1=0.12V、Φp1,1=0°）。

- 芯片2、3、4所有通道视在幅度设为0V（关闭通道）。

- 测量芯片1单独辐射功率Pa1。

- 芯片2相位对齐

- 遍历芯片2在表1中的各一致相位状态，找出使两芯片合成功率Pa2最大的状态。

- 记录该状态下芯片2各通道的视在移相和视在幅度值至表2。

- 芯片2幅度对齐（可选）

- 保持芯片2各通道的视在移相不变，微调芯片2各通道视在幅度，使|Pa2−4Pa1|小于阈值。

- 更新芯片2各通道的视在幅度值至表2。

- 芯片3、芯片4的依次加入对齐

仿照步骤3）和步骤4），将芯片3与芯片1、芯片2对齐，其中幅度对齐的鉴别标准为|Pa3−9Pa1|小于阈值；再将芯片4与芯片1至3对齐，其中幅度对齐的鉴别标准为|Pa4−16Pa1|小于阈值。Pa3、Pa4分别是三通道合成功率、四通道合成功率。

- 多波束指向校准（视情况而定）

调整转台角度，重复步骤2）～5），完成不同波束指向下的芯片间校准。

附：

表1 单馈源芯片内各通道间幅相校准数据记录表

| 芯片1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四通道一致相位状态序号 | 通道1视在移相、合成幅度 | 通道2视在移相、合成幅度 | 通道3视在移相、合成幅度 | 通道4视在移相、合成幅度 | 频点（GHz） |
| 1 | 0°、0.12V |  |  |  | 212 |
| 2 | 2.8125°、0.12V |  |  |  |  |
| 3 | 5.625°、0.12V |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 芯片2 |  |  |  |  |  |
| 四通道一致相位状态序号 | 通道1视在移相、合成幅度 | 通道2视在移相、合成幅度 | 通道3视在移相、合成幅度 | 通道4视在移相、合成幅度 | 频点（GHz） |
| 1 | 0°、0.12V |  |  |  | 212 |
| 2 | 2.8125°、0.12V |  |  |  |  |
| 3 | 5.625°、0.12V |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 芯片3 |  |  |  |  |  |
| 四通道一致相位状态序号 | 通道1视在移相、合成幅度 | 通道2视在移相、合成幅度 | 通道3视在移相、合成幅度 | 通道4视在移相、合成幅度 | 频点（GHz） |
| 1 | 0°、0.12V |  |  |  | 212 |
| 2 | 2.8125°、0.12V |  |  |  |  |
| 3 | 5.625°、0.12V |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 芯片4 |  |  |  |  |  |
| 四通道一致相位状态序号 | 通道1视在移相、合成幅度 | 通道2视在移相、合成幅度 | 通道3视在移相、合成幅度 | 通道4视在移相、合成幅度 | 频点（GHz） |
| 1 | 0°、0.12V |  |  |  | 212 |
| 2 | 2.8125°、0.12V |  |  |  |  |
| 3 | 5.625°、0.12V |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表2不同馈源芯片间相位校准数据记录表（212GHz）

| 波束指向角 |  | 0° | 0.5° | 1° | 5° | 10° | 15° | 20° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯片1 | 通道1视在移相、合成幅度 | A1,1=0.12V、Φ1,1=0° | A1,1=0.12V、Φ1,1=0° | A1,1=0.12V、Φ1,1=0° | A1,1=0.12V、Φ1,11=0° | A1,1=0.12V、Φ1,1=0° | A1,1=0.12V、Φ1,1=0° | A1,1=0.12V、Φ1,1=0° |
|  | 通道2视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道3视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道4视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出相位状态（基准相位） | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| 芯片2 | 通道1视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道2视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道3视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道4视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出相位状态 | 0° |  |  |  |  |  |  |
| 芯片3 | 通道1视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道2视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道3视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道4视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出相位状态 | 0° |  |  |  |  |  |  |
| 芯片4 | 通道1视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道2视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道3视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通道4视在移相、合成幅度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出相位状态 | 0° |  |  |  |  |  |  |